DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 23 OC-15/13

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wieszak ES 60/75; ES 60/125

2.Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Patrz specyfikacja techniczna produktu.

3.Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Wieszak ES przeznaczony do wykonywania konstrukcji rusztów sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych

4.Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Wieszak ES 60/75; ES 60/125

BUDMAT

Bogdan Więcek, Otolińska 25,

09-407 Płock

5.System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 3

Instytut Techniki Budowlanej (ITB)- Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń :

– Raport  z badań nr LL-4320/C/LL-163/K/07

– Opinia techniczna 02918/10/Z00NK

6.W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Specyfikacja techniczna: Polska Norma 13964:2005/A1 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

| Lp. | Cecha techniczna |  | Wartość deklarowana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reakcja na ogień |  | Klasa A1 |  |  |  |
| 2 | Klasa warunków środowiskowych |  | Klasa B |  |  |  |
| 3 | Wymiary |  | 60/75 ; 60/125 |  |  |  |
| 4 | Grubość blachy |  | 0,60 |  | 0,70 |  |
| 5 |  |  | Mocowanie na kotwę |  | Mocowanie na kotwę |  |
|  |  |  | pojedynczą | dwie | pojedynczą | dwie |
|  | Nośność | użytkowa | 884 | 386 | 884 | 529 |
|  |  | niszcząca | 2470 | 1006 | 2470 | 1464 |
| 6 | Materiał |  | DX51D |  |  |  |
| 7 | Rodzaj powłoki |  | od Z100 do Z275 g/m2 |  |  |  |

Tolerancje wymiarowe dla wyrobów określone są w PN-EN 13964:2005/A1

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 3 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 6

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta . W imieniu producenta podpisał :

Płock 01.07.2013