SAFETY JOGGER Cortina NV - Meersbloem Melden 42 - B-9700 Oudenaarde - BELGIUM
Phone +32 55 33 44 44 - Fax +32 55 33 56 57 - info@safetyjogger.com

Čevlji Safety shoes so skladni z Evropskim standardom  EN ISO20345:2011 v povezavi z osnovnim standardom EN 344/1992.

Izbira pravega tipa čevlja je odvisna od varnostnih zahtev na določenem delovnem mestu. Pomembno je nositi čevelj prave velikosti. To preverite z pomerjanjem čevlja. Zapirala čevljev je potrebno pravilno uporabljati. Zaščita, ki jo nudijo čevlji se lahko poslabša ob uporabi dodatkov, kot so vložki za čevlje. V primeru nejasnosti, prosimo kontaktirajte proizvajalca. Čevlji se lahko vzdržujejo s standardnimi sredstvi za vzdrževanje. Naj se ne sušijo mehansko ali z gretjem, ker to lahko povzroči izsušitev, otrditev in pokanje usnja. Čevlje pred uporabo vedno preverite, predvsem poškodbe in obrabo profila podplata, prepričajte se da zapirala delajo pravilno. Življenjska doba čevlja je odvisna od narave dela in pogostnosti uporabe.

Pomen kategorij ( izvleček iz standarda EN ISO20345:2011, tabela 4)

SB	ustreza vsem osnovnim zahtevam

S1	ustreza vsem osnovnim zahtevam in naslednjim dodatnim zahtevam:  zaprt

petni del, antistatična obutev in blaženje energije v petnem delu,

S2	kot S1 in dodatne zahteve: vodoodbojnost in vodonepropustnost usnja

S3	kot S2 in dodatne zahteve: zaščita pred prebodom in jekleni medvložek

S4	kot S1, vendar za čevlje izdelane iz gume, polimerov in sintetičnih materialov

S5	kot S4 in dodatne zahteve: zaščita pred prebodom in rebrast podplat

Ta obutev je bila uspešno testirana po standardu EN ISO 20345:2011, stavek 5.3.5 za proti zdrsnost in naslednjimi navedenimi simboli:

Označitev izdelka za protizdrsnost                                                                oznaka

keramičnih ploščic s natrijevega lavrilsulfata                                                 SRA

jekla z glicerolom                                                                                           SRB

keramičnih ploščic s natrijevega lavrilsulfata in jekla z glicerolom                SRC

*Opozorilo: drsenje se lahko še vedno pojavi v nekaterih okoljih.

Pojasnila v povezavi z antistatično obutvijo

Antistatična obutev naj se uporablja za zmanjšanje statične elektrike in razpršitev elektrostatičnih nabojev, da se izognemo tveganju vžiga pri iskrenju vnetljivih snovi in plinov. Antistatično obutev naj se uporablja tudi pri tveganju elektrošokov električnih aparatur ali napeljav, kjer ta ni izključena. Izkušnje kažejo, da mora biti odpornost proti elektrostatičnim nabojem antistatične obutve pod 1000 M Ohm, ves čas njene življenjske dobe. Odpornost ne sme biti nižja od 100 K Ohm, da zagotavlja omejeno zaščito pred nevarnimi elektrošoki ali vžigom poškodovanih električnih naprav ( do 250 V). Odpornost proti elektrostatičnim nabojem teh čevljev je od 0,1 do 1000 M Ohm (v skladu z zahtevami).

Pomembno

Antistatična obutev ne garantira popolno zaščito pred elektrošoki saj čevelj predstavlja le električno zaščito med nogo in tlemi. Če elektrošokov ne moremo popolnoma odpraviti so nujni dodatni ukrepi. Ti ukrepi kot tudi spodaj opisani testi bi morali biti del programa za zaščito pred nesrečami na delovnem mestu.

Zaščita pred elektrošoki teh čevljev se občutno zmanjša z upogibanjem, umazanijo in vlago. Ta čevelj ne zagotavlja svojih lastnosti, če ga nosimo v vlažnih pogojih. Nujno je potrebno zagotavljati, da so čevlji sposobni opravljati  namenjeno jim funkcijo blaženja elektrostatičnih nabojev  in zagotavljati zaščito skozi celotno življenjsko dobo. Če je obutev uporabljena v pogojih, kjer je lahko material podplata izpostavljen zgoraj omenjenim pogojem, naj nositelji preverijo njihovo elektrostatično zaščito, preden vstopijo na tvegano območje. Antistatična obutev mora vedno zagotavljati želeno zaščito.

Ob uporabi se med nogo in čevelj ne vstavlja nobenih izolacijskih elementov. Če se uporabljajo vložki, je potrebno preveriti elektrostatične lastnosti med čevljem in vložkom.